- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：综合开发利用石墨烯、锂矿暨多种矿体

加工纳米材料建设项目

建设单位（盖章）：甘肃科曼达环保科技有限公司

编制日期：            2023年11月

中华人民共和国生态环境部制

| 项目建成区-仓库 | 项目建成区-厂房 |
| --- | --- |
| 项目建成区-厂区 | 项目建成区-厂区 |
| 项目建成区-厂区外门店 | 项目建成区-办公区 |

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 综合开发利用石墨烯、锂矿暨多种矿体加工纳米材料建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2306-620200-04-01-659100 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王慧聪 | 联系方式 | 18909478665 |
| 建设地点 | 甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区 |  |  |
| 地理坐标 | （东经98°13′59.536″，北纬39°50′12.700″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3099 其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | “二十七、非金属矿物制品业30”-“石墨及其他非金属矿物制品制造309”-“其他” |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 嘉峪关市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 嘉发改产业（备） 〔2023〕40号 |
| 总投资（万元） | 30000 | 环保投资（万元） | 23.7 |
| 环保投资占比（%） | 0.079 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | □否 ☑是： 已建1#车间及2个粉料仓 | 用地（用海） 面积（m2） | 15732.58 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《甘肃嘉峪关工业园区发展规划（2010-2020）》； 审批机关：嘉峪关市人民政府； 审批文号：嘉政发〔2010〕46号。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评：《甘肃嘉峪关嘉东、嘉北工业区环境影响报告书》； 审查机关：甘肃省环境保护厅； 审查文件：《关于对甘肃嘉峪关嘉东、嘉北工业区环境影响报告书的审查意见》； 审查文号：（甘环开发〔2008〕112号）。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与园区规划符合性分析 根据《甘肃省嘉峪关工业园区发展规划》（2010-2020）规划：“嘉峪关工业园所辖“一区三园”，即嘉东工业园、嘉北工业园、双泉工业园，规划园区总用地65.07km2。其嘉北工业园区规划的范围确定为：嘉北工业园区：位于新华北路环城铁路以北，酒钢尾矿坝5号公路以西，规划面积41.65km2。 嘉北工业园区功能定位为：以不锈钢深加工、冶金新材料《高载能)、循环经济《资源综合利用)、精细化工《煤化工、铬盐产业链等)、现代物流、光电产业等产业链为重点，打造西北最大的不锈钢生产加工集散基地、冶金新材料（高载能）产业化基地，国家级循环经济产业化示范基地。 由于目前《甘肃嘉峪关工业园区发展规划（2011-2020）》及《甘肃嘉峪关工业园区发展规划环境影响跟踪评价报告书》已超规划期限，为满足嘉峪关市申创国家级高新技术产业开发区有关要求，目前正在编制《嘉峪关市国土空间总体规划（2020-2035）》和《嘉峪关高新技术产业开发区总体规划（2021-2035）》，同时，《嘉峪关高新技术产业开发区总体规划环境影响评价报告书》正在开展编制前期工作。 本项目以拓展存量为目标，盘活利用位于嘉北产业园区金华西路1199号原嘉玉矿山机械公司闲置土地，甘肃嘉峪关工业园区管委会于2023年10月20日出具《甘肃科曼达环保科技有限公司综合开发利用石墨烯、锂矿暨多种矿体加工纳米材料项目项目规划发展相关情况说明》（嘉工投资函〔2023〕46号）（见附件3），该项目的建设有利于提高园区土地集约利用率，符合《嘉峪关市国土空间总体规划（2020-2035）》及招标正在编制的《嘉峪关高新技术产业开发区总体规划（2021-2035）》、《嘉峪关高新技术产业开发区总体规划环境影响评价报告书》的区域范围内，因此，符合园区规划。 2、与园区规划环评及审查意见符合性分析 根据《甘肃嘉峪关嘉东、嘉北工业区环境影响报告书》及审查意见（嘉环评发〔2014〕224 号）嘉北工业园区功能定位为：以不锈钢深加工、冶金新材料（高载能）、循环经济（资源综合利用）、精细化工（煤化工、铬盐产业链等）、现代物流、光电产业等产业链为重点，打造西北最大的不锈钢生产加工集散基地、冶金新材料（高载能）产业化基地，国家级循环经济产业化示范基地。 本项目位于嘉北工业园区，以锂矿、石墨及其他矿体为主要原料对其进行破碎、筛分、磨粉、分级等生产加工纳米材料，用于下游锂化工生产或锂电池、陶瓷和玻璃等生产制造，并应用于新能源汽车、消费电子、储能、航空、机械、医药等行业。因此，项目符合相关规划布局及总体规划要求。 综上，本项目符合园区各总体规划、规划环评的相关环境保护要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1、产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目主要将石墨烯、锂矿及其他矿体破碎、筛分、磨粉、分级成纳米材料，不属于“限制类”、“淘汰类”及“鼓励类”行业，为允许类项目，符合产业政策。 另外，本项目于2023年6月9日由嘉峪关市发展和改革委员会进行备案，备案号：嘉发改产业（备）〔2023〕40号。 综上，项目的建设符合现行国家产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 2.1生态保护红线 根据《嘉峪关市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，嘉峪关市环境管控单元共8个，分为4个优先保护单元、3个重点管控单元和1个一般管控单元。 ——优先保护单元。共4个，主要包括生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域严格按照国家生态保护红线和省级生态空间管控区域管理规定进行管控。依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，严禁不符合国家有关规定的各类开发活动，确保生态环境功能不降低。 ——重点管控单元。共3个，主要包括中心城区和城镇规划区、各级各类工业园区及工业集聚区等开发强度高、环境问题相对集中的区域。该区域是经济社会高质量发展的主要承载区，主要推进产业结构和能源结构调整，优化交通结构和用地结构，不断提高资源能源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。 ——一般管控单元。共1个，主要包括优先保护单元、重点 管控单元以外的区域。该区域以促进生活、生态、生产功能的协调融合为主要目标，主要落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域生态环境质量持续改善和区域经济社会可持续发展。 本项目位于嘉北工业园区，不涉及自然保护区、风景名胜区及饮用水水源地等生态敏感点，不涉及生态红线，不属于优先保护单元。 根据嘉峪关生态环境局于8月22日出具的《关于甘肃科曼达环保科技有限公司综合开发利用石墨烯、锂矿暨多种矿体加工纳米材料建设项目与“三线一单”分区情况查询结果的函》（见附件5），项目属于重点管控单元，本项目运营期采取有效的污染防治措施之后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物得到妥善处置，同时采取相应的风险防范措施，风险在可控范围内。因此，符合《嘉峪关市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》要求。本项目与嘉峪关环境管控单元位置关系见附图2。 2.2 环境质量底线 根据环境空气质量达标区判定结果，项目区域空气环境属于达标区。本项目所在区域为3类声环境功能区。本项目运营期废气达标排放，固体废物得到妥善处置，生产过程不产生生产废水，对环境影响可接受。因此，符合环境质量底线要求。 2.3 资源利用上线 本项目运营期资源能源消耗主要为水和电，均为清洁能源，不使用高耗能高污染能源。因此，符合资源利用上限要求。 2.4 环境准入负面清单 根据《嘉峪关市生态环境准入清单（试行）》中嘉峪关市重点管控单元生态环境准入清单，分析本项目与嘉峪关市重点管控单元-甘肃嘉峪关工业园区，环境管控单元编码：ZH62020120002，其环境准入符合性具体见下表： 表1-1 嘉峪关市生态环境准入清单符合性分析 酒泉市生态环境准入清单; 本项目; 符合性. 类型; 要求. 空间布局约束; 1、严格执行园区规划环评及其审查意见对空间布局、选址的要求。 2、不得开展违反国家法律、法规、政策要求的开发建设活动。 3、执行《关于加强生态环境源头防控的指导意见》(环环评[2021]45)等相关要求。 4、对现有部分不符合园区用地布局的项目，综合考虑各自周边环境敏感性及项目特征情况对其实施合理保留或逐步退出。; 1、本项目的建设符合规划及规划审查意见相关要求。 2、不涉及违法 建设活动。 3、不属于“两高”项目 4、选址符合园区产业及用地规划，选址可行。; 符合. 污染物排放管控; 1、按照规划环评相关要求加强污染物排放管控，执行项目总量控制相关要求。 2、大气污染：推进园区天然气管线建设，鼓励企业采用电、天然气、余热等方式进行清洁取暖。园区内大气环境重点排污单位企业，应确保大气污染防治设施及在线监测系统正常运行，稳定实现达标排放。 3、废水：加强嘉东分布式污水处理站、嘉北污水处理厂运行管理，园区企业污水经预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)后排入分布式污水处理站或污水处理厂处理。经处理后的中水用于生产补充用水，剩余部分用于绿化。 4、工业固体废物：鼓励园区一般工业固体废物通过自身循环利用和生产水泥、加砌块、地砖等方式综合利用。产生危险废物的企业应建设规范的危险废物贮存场所，严格执行危险废物申报登记、管理计划、识别标识和危险废物转移联单制度，规范危险废物产生、贮存、自行利用处置台帐的建立。 5、执行《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》、《甘肃省土壤污染防治条例》以及其它相关法律、法规、规章、政策中的对土壤、地下水污染防治相关要求。 6、执行《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》中对重金属污染物排放的管控要求。 7、执行《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》(环环评[2021]45)中对污染物排放管控的要求。; 1、本项目不涉及总量控制。 2、本项目堆场、装卸设置在封闭式厂棚内，破碎、筛分、磨粉、分级均设置布袋除尘器后能够达标排放； 3、生活污水排至园区污水处理厂； 4、固废均能合理处置，危废设置暂存间，定期交由有资质单位处置； 5、采取源头防控、分区防渗，危险废物贮存库重点防渗，化粪池一般防渗，其他地方简单硬化； 6、不涉及； 7、不涉及。; 符合. 环境风险防控; 1、加强园区环境风险防控体系建设并编制应急预案，细化明确园区及园区内企业环境风险防范责任，切实做好环境风险防范工作。 2、加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资。定期开展突发环境事件应急演练，提高突发环境事件联防联控能力。 3、强化土壤和地下水环境风险防控，按照《关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》(国办函〔2021〕47号)《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》(环固体〔2019〕92号)等相关要求加强危险废物环境风险管控。; 1、本项目建立环境风险防控 体系，并制定应急预案。 2、本项目配备应急救援装备和设施，运行期一年开展一次突发环境事件应急演练。 3、本项目检修废机油存放于危险废物贮存库，及时交由有资质单位处理，危险废物贮存库地面有防渗措施。; 符合. 资源利用率要求; 1、推进资源能源总量和强度“双控”，严守区域能源、水资源、土地资源等控制指标限值。 2、鼓励企业采用新工艺、新技术，加快循环化改造关键补链项目的实施，提高园区综合固废利用率、工业用水重复利用率，降低万元工业增加值能耗和用水量。; 1、本项目能源、水资源、土地资源用量较小。 2、本项目生产过程基本不使用新鲜水。; 符合. - 由上表可知，本项目符合《嘉峪关市生态环境准入清单（试行）》相关要求。 ## 3、与《嘉峪关市城市总体规划（2016-2030年）》 甘肃省人民政府于2017年7月30日发布《关于<嘉峪关市城市总体规划（2016-2030年）>的批复》（甘政函〔2017〕96号），规划情况如下： 功能定位：以钢铁、铝产业、电力能源、煤化工四大产业为主，推进循环经济、装备制造、现代物流及配套产业，促进产业多元耦合发展，提升产业层次与核心竞争力，打造以冶金新材料、精细化工、先进装备制造、节能环保等产业为主的区域产业基地。将酒钢工业片区规划建设成为集生产、研发、商务、展览、旅游、教育功能为一体的现代化循环发展产业园区，国家重要的冶金和先进制造业基地。 空间布局：在突出钢铁、铝产业两大主业发展的同时，加大衍生资源利用力度，促进多元产业协调发展，形成酒钢冶金厂区“一核、六区、两轴”的规划结构。 “一核”：厂区级生产性服务核心； “六区”：规划形成黑色冶金、有色冶金、装备制造、资源回收利用、物流仓储业、现代服务业产业区； “两轴”：依托厂区五号路、十八号路形成产业发展轴； 嘉北新区形成“一轴、六区”。 “一轴”：沿园区四号路形成产业发展轴。 “六区”：规划形成电力、热力生产和供应、有色冶金、煤化工、废弃资源综合利用、冶金新材料、现代物流业产业区。。 产业规划： （1）重点发展产业类型 酒钢集团冶金厂区重点发展的产业类型为：黑色金属冶炼和压延加工业、专用设备制造业、废弃资源综合利用业、电力、热力生产和供应业。 （2）嘉北新区重点发展的产业类型 有色金属冶炼和压延加工业、废弃资源综合利用业、电力、热力生产和供应业、煤化工产业、冶金新材料产业。 （3）配套发展的产业类型 酒钢集团冶金厂区配套发展的产业类型为：物流仓储业、现代服务业。 嘉北新区配套发展的产业类型为：现代物流业。 本项目位于嘉北工业园区，对矿产品锂矿、石墨及其他矿体（主要为石灰石硅石、白云石、石灰、石灰石、方解石、硅石、滑石、工业盐等）简单破碎、磨粉后外售，行业类型属矿产品加工，为化工、冶炼行业上游产业，符合嘉峪关城市总体规划。 ## 4、选址符合性分析 ### （1）土地利用合理性 本项目占地15732.58m2，根据“不动产权证”（见附件3），建设单位于2023年5月10日通过买卖方式取得土地使用权限，占地面积8831.7m2，剩余用地通过嘉峪关自然资源局挂牌购买，相关手续正在办理中，现有占地包括地上建筑物用于生产、物料、产品堆存和办公、住宿，用地性质为工业用地，符合园区土地规划，土地利用性质合理。 ### （2）环境合理性 本项目厂界外500m范围内无自然保护区、集中式饮用水水源地、自然遗产地和文化古迹，亦无居民居住点。本项目废气、噪声均能达标排放；生活污水排至园区水处理厂；固废均能合理处置，不外排。整体分析本项目环境设置的比较合理。 综上，本项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容及规模 本项目占地面积15732.58m2，建设4条生产线，产品包括800t/a石墨烯、1000t/a锂矿粉及50万t/a其他矿产品（硅石、白云石、石灰、石灰石、方解石、硅石、滑石、工业盐等），建设内容包括生产车间、办公室、值班室、产品库、原料库及其他配套设施。 项目由主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程和环保工程组成。主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目建设内容 工程类别; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 1#车间; 占地面积209.01m2，1F，钢结构，布设环辊磨、雷蒙磨生产线，设置鄂破机、圆锥破碎机、筛分机、环辊磨、雷蒙磨机等设备; 已建. 3#车间; 占地面积450m2，1F，钢结构，布设立磨、雷蒙磨生产线，设置破碎机、筛分机、环辊磨、雷蒙磨机等设备; 新建. 辅助工程; 办公区; 占地面积512m2，砖混结构，1F，主要行政办公; 依托. 宿舍楼; 占地面积2700m2，钢筋混凝土结构，3F，主要职工食宿; 新建. 五金库房; 依托东侧闲置库房作为五金杂物存放间，包括设备轴承、电机等，占地面积381.97m2; 依托. 值班室; 占地面积37.49m2; 依托. 公用工程; 给水; 依托园区供水管网; 依托. 排水; 本项目无生产废水；食堂废水经隔油池预处理后与生活污水一并进入化粪池处理后拉运至园区污水厂; 新建. 供电; 依托园区供电线路，厂内设置变压器1台; 依托. 供热; 生产过程无需供热；冬季办公生活区采用电暖; 新建. 储运工程; 原料-产品库 （2#车间）; 原料库和产品库合建，占地面积1065m2，1F，钢结构，原料和产品采用半隔档方式分区堆放，左侧堆存原料；右侧堆存产品，用于贮存石墨烯、锂矿粉及其他矿产品；露天设置24个150t的粉仓。项目为订单式生产，根据客户需要订购原料加工生产，厂内不长期储存; 已建2个粉仓其他新建. 环保工程; 废气; 运输扬尘; 道路硬化，定期洒水，减速慢行，篷布遮盖; 新建. 堆存装卸; 原料装卸、堆存均在封闭式厂棚，并采用雾炮机定期洒水降尘；产品采用粉仓密闭暂存. 上料废气; 上料口设置水喷淋，物料输送采用封闭皮带. 破碎筛分; 破碎机、筛分机上方设置集气罩，粉尘收集后经管道至布袋除尘器+15m排气筒（DA001）排放. 磨粉分级; 磨粉机、分级机自带布袋除尘器，出风口与粉仓连接，采用气力封闭传输. 食堂油烟; 油烟净化器处理后通过烟道升顶排放. 废水; 生活污水; 食堂废水经隔油池后与生活污水一并进入化粪池（30m3）处理后拉运至园区污水处理厂; 新建. 噪声; 选用低噪声设备、合理布局、基础减振、厂房隔声; 新建. 固废; 生活垃圾; 收集后由环卫部门统一集中处理; 新建. 除尘灰; 经除尘器底仓收集后作为副产品外售; 新建. 废机油; 东北侧闲置空房改造为危险废物贮存库，占地50m2，做好防渗、防风、防雨、防晒，设备维修产生的废机油专用回收桶收集暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质的单位处置; 依托. 2、原辅材料消耗情况 2.1原辅料及能源消耗情况 本项目原辅材料及能源消耗情况如下表： 表2-2 本项目原辅料及能源消耗情况 序号; 名称; 物质形态; 消耗量; 储存场所; 最大储存量 （t）; 来源; 运输方式. 一、生产线. 1.1; 锂矿; 固态; 1002t/a; 原料棚; 6（2天）; 金塔、玉门采矿场; 汽运. 1.2; 石墨; 固态; 801t/a; 原料棚; 5（2天）; 金塔、玉门采矿场; 汽运. 1.3; 其他矿体①; 固态; 500625t/a; 原料棚; 3000（2天）; 金塔、玉门采矿场; 汽运. 二、能源消耗情况. 2.1; 水; 液态; 1914m3/a; /; /; 园区供水; 自来水管网. 2.2; 电; /; 64万kw·h/a; /; /; 园区供电; 供电线路. 2.3; 柴油; 液态; 20; 生产车间; 2.0; 当地加油站; 拉运. 2.4; 矿物油; 液态; 8; 生产车间; 1.0; 外购; 拉运. 注：①其他矿体：主要为硅石、白云石、石灰、石灰石、方解石、滑石、工业盐等，不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品。 2.2 原辅料理化性质 本项目原辅料主要为锂矿、石墨及其他矿体，其中其他矿体主要包括硅石、白云石、石灰、石灰石、方解石、滑石、工业盐等，其理化性质见下表： 表2-3 原辅料理化性质一览表 序号; 名称; 主要成分; 理化性质. 1; 锂矿; 锂（Li）; 主要为锂辉石，锂（Li）是自然界中最轻的金属。银白色，比重0.534，熔点180℃，沸点1347℃。. 2; 石墨; 碳（C）; 具有层状结构，通常为鳞片状、块状或土状的集合体。莫氏硬度1-2，密度2.09-2.23g/cm3。具有良好的导电、导热和可塑等性质. 3; 石灰石; 碳酸钙（CaCO3）; 白色粉末，无臭、无味。密度2.93g∕cm3，熔点825°C，莫氏硬度3，性质较脆，露置空气中无反应，不溶于水和醇。. 4; 硅石; 二氧化硅（SiO2）; 熔点1723℃，沸点2230℃，白色固体或粉末状，多孔、质轻、松软的固体，吸附性强；化学性质很稳定。不溶于水也不跟水反应，不跟一般的酸起作用. 5; 白云石; CaMg（CO3）2; 主要由碳酸钙与碳酸镁1:1组成的矿物，三方晶系，呈菱面体，密度2.86g/cm3～3.20g/cm3，摩氏硬度3～4，遇盐酸起泡. 6; 石灰; 氧化钙（CaO）; 白色结晶性块状物或颗粒、粉末。 熔点2572℃；沸点2850℃。溶于酸、甘油、糖溶液，微溶于水，不溶于乙醇。易吸收空气中二氧化碳和水分. 7; 方解石; 碳酸钙（CaCO3）; 无色、乳白色，含杂质则染成各种颜色，有时具晕色，其中无色透明的晶体称冰洲石，玻璃光泽。摩氏硬度3，密度2.6～2. 9g/cm3，性脆。遇冷稀盐酸剧烈起泡，放出CO2. 8; 滑石; 含水硅酸镁（Mg3[Si4O10]（OH）2; 属于层状硅酸盐矿物质。相对密度2. 75。质地柔软、有滑腻感。滑石具有化学稳定性，熔点高，比热大，导热、导电率、收缩率低，吸油能力强耐酸碱. 9; 工业盐; 原盐; 有湖盐、井盐和海盐之分，感官容许黄色、青白色且没有无异味要求，工业盐不加碘，不得与亚硝酸盐等有毒、有害、有异味或影响产品质量的物品同存、混装运输. 3、主要生产设施 本项目主要工艺生产设施设备见下表： 表2-5 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）. 一、生产线. 1.1; 料斗; 3.5×3.5×11m，50t/仓; 8台. 1.2; 给料机; B500; 4台. 1.3; 皮带输送机; /; 4台. 1.4; 筛分机; /; 4台. 1.5; 圆锥破碎机; /; 4台. 1.6; 鄂式破机; /; 4台. 1.7; 雷蒙磨; 规格：LY3010.0，能力：200t/h; 2台. 1.8; 环辊磨; 规格：LY3010.0，能力：200t/h; 1台. 1.9; 立磨机; 规格： HFCG120-50，能力：150~175t/h; 1台. 1.10; 分级机; /; 4台. 二、公辅设备. 2.1; 风机; 风量：9000m3/h；压力：10500Pa； 功率：500KW; 2台. 2.3; 袋式除尘器; /; 1台. 2.4; 叉车; /; 2辆. 2.5; 运输车; /; 2辆. 4、产品规模及方案 4.1生产规模 建设4条生产线，产品包括800t/a石墨烯、1000t/a锂矿粉及50万t/a其他矿产品（硅石、白云石、石灰、石灰石、方解石、硅石、滑石、工业盐等）。 4.2产品方案 本项目产品为纳米材料，粒径为纳米级，产品采用粉仓封闭暂存，随产随销，建设期及产品方案如下表： #### 表2-6 产品方案见下表 序号; 产品名称; 粒径（μm）; 单位; 数量; 备注. 1; 锂矿粉; ＜11; 吨/年; 600. 11-17; 吨/年; 300. 17-45; 吨/年; 100. 合计; 吨/年; 1000. 2; 石墨烯; ＜11; 吨/年; 400. 11-17; 吨/年; 300. 17-45; 吨/年; 100. 合计; 吨/年; 800. 3; 其他矿粉; ＜11; 吨/年; 50万. 合计; 吨/年; 50万. 5、劳动定员及生产制度 本项目劳动定员20人，年工作日为330天，每天24h，三班倒。 - 6、公用工程 ### 6.1供水 本项目用水使用园区供水管网提供，用水环节主要为生活用水、喷淋用水、道路洒水等。 （1）生活用水 根据《甘肃省行业用水定额（2023版）》（甘政发〔2023〕15号），项目位于嘉峪关市嘉北工业园区，属于一类地区B型，确定本项目生活用水（含食堂）定额按110L/d·人计，本项目定员20人，则用水量为2.2m3/d（726m3/a），生活污水以用水的0.80计，则生活污水产生量为1.76m3/d（580.8m3/a）。 ### （2）食堂废水 ### 根据《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2003），职工食堂用水每人每餐20～25L；本项目取25L/d·人，职工20人，一日三餐，则食堂用水量为0.5m3/d（165m3/a），废水量按用水的0.80计，则生活污水产生量为0.4m3/d（132m3/a）。 ### （3）道路洒水 ### 为控制道路运输扬尘，对厂区内运输道路进行洒水，洒水频率为3次/d，洒水定额约0.2L/m2·次，厂区道路总面积约200m2，则道路洒水抑尘用水量为0.12m3/d（39.6 m³/a），道路抑尘用水全部蒸发，不会形成废水。 ### （4）喷淋用水 ### 本项目上料过程会产生粉尘，拟在上料口上方设置水喷淋装置，减少扬尘，根据建设单位提供资料，水喷淋用水量为0.05m3/t·原料，则喷淋用水量为25096m3/a（76.05m3/d），该部分水基本被产品吸收，不会形成废水。 ### 6.2排水 拟建项目采取雨污分流排水方式，食堂废水经隔油池后与生活污水一并进入化粪池处理后拉运至园区污水处理厂。 表2-8 项目水平衡表 （m3/d） 名称; 总用水量; 新鲜水量; 损失量; 废水量. 生活用水; 2.2; 2.2; 0.44; 1.76. 食堂废水; 0.5; 0.5; 0.1; 0.4. 道路洒水; 0.12; 0.12; 0.12; 0. 喷淋用水; 76.05; 76.05; 76.05; 0. 合计; 78.87; 78.87; 76.71; 2.16. ### 图2-1 水平衡图（单位m3/d） ### 6.3供电 依托园区供电线路。 ### 6.4供暖 生产无需供热；冬季办公生活区采用电暖。 7、依托工程 本项目对现有闲置空房依托情况见下表： 表2-9 依托工程情况一览表 序号; 名称; 位置; 占地面积（m2）; 拟建用途. 1; 闲置空房; 厂区东侧; 381.97; 五金库房. 2; 闲置空房; 厂区东北角; 50; 危险废物贮存库. 3; 闲置空房; 厂区中央南北陈列; 512; 办公区. 4; 门卫; 厂区南侧; 37.29; 门卫. 5; 门店; 厂区南侧; 228.6; 闲置. 8、储运工程 本项目储运工程主要为2#车间，为原料库和产品库合建，位于闲置门店北侧，总占地面积1065m2，原料和产品采用半隔档方式分区堆放。 可行性分析：2#车间左侧堆存原料，占地面积800m2，原料堆存占地约550m2，堆高约6m，则堆存体积约为1100m3，原料贮存大多以其他矿体为主，密度约为2.6～3.2g/cm3，贮存量约为2860～3520t，根据表2-2，可暂存2天加工量，满足生产需求。由于本项目为订单式生产，根据客户需要订购原料加工生产，厂内不长期储存。 2#车间右侧堆存产品，占地面积265m2，产品大多贮存在粉料仓，一般情况，商家通过吸引压送罐车从下料口封闭真空接料；原料库仅贮存粉仓下料吨包，贮存量较小，仅面向个别商家一般车辆运输群体，本项目为订单式生产，产品不大量囤积，可满足产品贮存需求。 9、厂区平面布置 本项目厂区整体为不规则图形，大门位于南侧，共2处，主大门东侧紧邻门房1座（现有）；进入大门沿主路两侧种植有两排乔木绿化带，绿化带右侧为一排现有闲置空房用于办公区；门房左侧为现有闲置门店，门店北侧新建2#车间，作为原料-产品库，2#车间以北分别为3#车间与1#车间并列；厂区北侧为新建3层宿舍楼；厂区东侧为现有闲置库房1座；东北角为闲置库房，拟改造作为危险废物贮存库。 本项目厂址位于嘉北工业园区，厂界四周无自然保护区、风景名胜区，亦无居民居住点，高噪设备均布局于生产车间内，产噪设备减振措施，经厂房隔声、距离衰减后对厂界四周均能达标排放，布局合理。 综上所述，本项目平面布置较为合理，项目平面布置见附图5。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目主要新建厂房和办公楼（含食宿），对部分现有闲置空房进行改造，施工期主要建设内容为新建厂房土建、现有厂房改造、设备安装和调试运行等，项目建设流程及主要产污过程详见图2-2。 土建工程 改造工程 设备安装 调试运行 扬尘 生活污水 噪声 施工废水 建筑垃圾 土石方 图2-2 施工期工艺流程及产污环节图 施工期环境影响主要表现为施工废水、施工人员生活污水、施工扬尘、施工噪声、建筑垃圾、土石方及施工人员生活垃圾等。 #### 二、运营期 本项目石墨烯、锂矿粉及其他矿粉生产工艺一致，均为破碎、筛分、磨粉、分级等，共设置4条生产线，每条生产线配套破碎、筛分工序，其中2条雷蒙磨生产线，位于1#和3#车间；1条环辊磨生产线，位于1#车间；1条为立磨生产线，位于3#车间。 本项目为订单式批次生产，主要根据客户对产品粒径的要求，按粒径大小划分为3种类型，分别布局于4个车间，每条生产线独立生产运行，每批次生产结束，先清理设备，再进行下一批次产品的生产，详见下表： 表2-9 生产线布局情况一览表 序号; 生产工序; 粒径（目）; 备注. 1#车间; 1条雷蒙磨生产线; 200-600; 订单式生产. 1条立磨生产线; 1500-2500. 3#车间; 1条环辊磨生产线; 600-1000; 订单式生产. 1条雷蒙磨生产线; 200-600. 生产线工艺流程及产污环节如下图： 图2-3 工艺流程及产污环节图 工艺流程简介： - （1）原料贮存 - 原料石墨、锂矿及其他矿体（主要为硅石、白云石、石灰、石灰石、方解石、硅石、滑石、工业盐等）由汽车运至厂区内，堆存于封闭式厂棚，此过程会产生装卸粉尘和堆场扬尘。 - （2）上料 - 用装载机将原料送入卸料坑，卸料坑的物料经棒阀、振动给料机可以卸到胶带输送机上，送到动筛中进行筛分。此过程会产生上料粉尘G1。 - （3）筛分、破碎 - 物料送入振动筛，筛上大于20mm原料进入到圆锥破碎机、鄂式破碎机进行二次破碎，破碎后的物料经带式输送机返回到振动筛进行二次筛分，从而保证没有大块物料进入下一级工序。筛下小于20mm的锂矿/石墨烯/其他矿体分别经带式输送机进入到原料制粉系统。此过程会产生筛分破碎粉尘G2。 - （4）磨粉 - 振动筛筛下小于20mm的锂矿/石墨/其他矿体，经分料阀，再经可逆输送机分别卸至料仓，仓下物料经棒阀及定量给料机计量后，进入雷蒙磨/环辊磨/立磨机进行磨粉（1#车间进入雷蒙磨或环辊磨、3#车间进入立磨或雷蒙磨），处理后的物料经斗提机进入分级机。此过程会产生磨粉粉尘G3。 - （5）分级、包装 - 物料经打散分级机进行分级，分级后的物料经带式输送机、斗提机、分料三通及可逆带式输送机采用气力输送至粉仓中储存，粉仓下设吨包包装设备，进行装车外运。 2.3产污环节 本项目产污环节及产污因子，如下表： 表2-11 产污环节一览表 类型; 产污工序; 编号; 污染物. 废气; 生产线; 堆场; /; 颗粒物. 上料; G1. 筛分、破碎; G2. 磨粉 分级; 雷蒙磨：200-600目; G3-1. 环辊磨：600-1000目; G3-2. 立磨：1500-2500目; G3-3. 公辅; 食堂; /; 油烟. 废水; 公辅; 生活污水（含食堂）; /; COD、BOD、SS、氨氮、动植物油. 噪声; 设备运行; N1～N5; Leaq. 固体 废物; 办公生活; 生活垃圾; /; 生活垃圾. 废气处理; 除尘灰; /; 粉尘. 设备维修; 废机油; /; 废机油. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、原工程概况 本项目所在地由嘉峪关市嘉玉矿山机械设备有限责任公司于2007年10月已建成门卫1间37.45m2，门店若干间，合计228.6m2；闲置库房2座，占地分别为50m2、381.97m2。建筑物于2007年建成后由于资金链短缺，该厂房、办公区一直处于空置状态。 甘肃科曼达环保科技有限公司于2023年5月10日通过买卖方式购买土地使用权，面积合计8831.7m2，包括地上建筑物，用于建设石墨烯、锂矿粉、其他矿粉生产线及办公、住宿。 二、与项目有关的原有环境污染问题 根据现场踏勘，与项目有关的原有环境污染主要有以下问题： 1.库房及露天有部分堆积物，包括废砖、弃土等固体废物。 三、原有环境污染问题解决方案 1、本次新建厂房，清理原有库房及露天废砖、废土用于场地平整的过程中低洼处的垫料。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 1.1达标区判别 根据《嘉峪关市2022年生态环境状况公报》，2022年嘉峪关市环境空气综合质量指数为3.22，全省排名第三。SO2年平均浓度值16μg/m3，同比上升14.3%；NO2年平均浓度值22μg/m3，同比上升15.8%；O3日最大8小时平均浓度值第90百分位数133μg/m3，同比上升3.1%；CO日平均浓度值第95百分位数0.8mg/m3，同比持平；PM10年平均浓度值56μg/m3，同比上升3.7%；PM2.5年平均浓度20μg/m3，同比上升5.3%。优良天数比率87.4%，同比上升1.9%。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 16; 60; 26.67%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 22; 40; 55.00%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 56; 70; 80.00%; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 20; 35; 57.14%; 达标. CO; 百分位日平均; 0.8; 4; 20.00%; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 133; 160; 83.13%; 达标. 由上表可知，各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。因此，项目区为达标区。 1.2引用监测数据 本次评价颗粒物引用《矿石加工及粉尘回收再利用技术改造项目环境影响报告表》中现状监测数据，监测单位：甘肃华之鼎环保科技有限公司，监测时间：2022年8月6日-8日。 （1）与引用监测点位位置关系 本项目与引用监测点位位置关系见下表： 表3-2 引用监测点位置关系 点位编号; 监测点位坐标; 与本项目位置关系. 经度; 纬度; 方位; 距离（km）. G1; 98°15′26.78″; 39°51′59.02″; NW; 3.85. 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”。 本项目特征因子为粉尘，引用监测点位于东北方向，距离3.85km，监测时间为2022年8月6日-8日，满足“项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”要求，因此，引用满足要求。 （2）引用监测因子 TSP。 （3）引用监测时间及频次 监测时间：2022年8月6日-8日 监测频次：连续检测3天。 （4）评价标准 项目所在区域属环境空气质量二类功能区，颗粒物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （5）监测结果 监测结果见下表： 表3-3 监测结果一览表 序号; 监测项目; 单位; 监测频次; 监测结果（2022年）. 厂界下风向. 8月6日; 8月7日; 8月8日. G1; TSP; μg/m3; 日平均; 233; 217; 246. （6）评价方法 本次环境空气质量现状评价采用单因子标准指数法，计算模式如下： Pi=CiC0i1 式中：Pi—单项标准指数； Ci—某污染物日均浓度监测值，mg/m3； C0i—某污染物日均浓度标准值，mg/m3。 （7）评价结论 环境空气质量现状评价结果如下： 表3-4 环境空气质量现状评价结果 点位名称; 污染物; 时间; 现状浓度 （ug/m3）; 评价标准 （ug/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标频率（%）; 达标情况. G1; TSP; 24h; 217～246; 300; 82; 0; 达标. 由上表可知，项目所在区域TSP环境质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，说明项目所在区域大气环境质量现状良好。 2、地表水环境 本项目所在区域无常年地表径流，根据《嘉峪关市2021年环境质量公报》，嘉峪关市地表水考核断面北大河（干渠）火车站和黑山湖水库水质均达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类标准限值要求，无劣Ⅴ类水体和黑臭水体，达标率为100%。根据生态环境部通报，北大河（干渠）断面在2021年度地表水考核断面排名中位居全国第二。 3、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。 本项目边界外50m范围内无声环境敏感保护目标，因此不进行声环境质量现状监测与评价。 四、地下水、土壤 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展土壤、地下水环境质量现状调查，项目建成后对地面进行防渗处理，不存在土壤、地下水环境污染途径，不开展地下水及土壤的环境质量现状调查。 五、生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“产业园区外建设单位新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。 本项目位于嘉北工业园区，用地范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区和其他需要特殊保护的区域，因此，本项目不开展生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 一、大气环境 根据现场勘查，本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区，亦无居民居住点。 二、声环境 根据现场勘查，本项目50m范围内无声环境敏感目标。 三、地下水环境 根据现场勘查，本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源或热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 四、地表水环境 本项目所在区域无常年地表径流水体。 五、生态环境 本项目占地范围内无自然保护区、风景名胜区、文化和自然遗产地等生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 1.1施工期 施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准。 表3-5 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 1.2运营期 本项目运营期废气主要为破碎筛分、磨粉分级等过程产生的粉尘，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关大气污染物排放限值，具体见下表： 表3-6 破碎筛分、磨粉分级废气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最好允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排放高度 （m）; 排放速率（kg/h）; 监控点; 浓度. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）表2标准。 表3-7 油烟排放标准限值 执行标准; 规模; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最低去除率（%）. 《饮食业油烟排放标准》 （试行）（GB18483-2001）; 小型; 2.0; 60. 2、废水排放标准 本项目食堂废水经隔油池处理后，与其他生活污水一并进入化粪池后拉运至园区污水处理厂，废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。 表3-8 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 项目; pH; COD; BOD5; SS; 动植物油; 执行标准. 浓度（mg/L）; 6~9; ≤500; ≤300; ≤400; ≤100; 三级. 3、噪声排放标准 3.1施工期 本项目施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1限值。 表3-9 建筑施工场界环境噪声排放限值 昼间[dB（A）]; 夜间[dB（A）]. 70; 55. 3.2运营期 本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 ### 表 3-13 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别; 昼间[dB（A）]; 夜间[dB（A）]. 3类; 65; 55. 四、固体废物 除尘灰等一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定；废矿物油等危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十五、非金属矿物制品业30”-“石墨及其他非金属矿物制品制造309”-“石墨及碳素制品制造3091（除石墨制品、碳制品、碳素新材料以外的），其他非金属矿物制品制造3099（单晶硅棒，沥青混合物）”，排污许可类型为简化管理，因此，本项目不申请总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 拟建项目利用现有厂房，施工期环境影响主要为厂房改造、设备安装及原料棚建设过程中产生的施工扬尘、机械尾气、废水、噪声、固体废物、振动等影响。 1、施工期废气污染防治措施 本项目施工期废气主要为施工扬尘、机械尾气等，具体防范措施如下： （1）施工扬尘 本项目施工期扬尘的来源主要包括：运输车辆来往造成的运输扬尘，施工场内扬尘，施工期应根据《甘肃省大气污染防治条例》、《酒泉市扬尘污染防治条例》和《关于进一步加强建筑工地扬尘控制的通知》，采取以下防治措施： ①施工期全过程主要在室内作业，作业区周围有厂房阻隔；原料棚建设过程中周围设置围挡； ②对堆放、装卸、运输、搅拌等易产生扬尘的污染源，采取遮盖、洒水、封闭等控制措施，最大限度地减少扬尘污染； ③施工现场运输车辆和部分施工机械一方面应控制车速，以减少行驶过程中产生的道路扬尘； ④避开大风天气作业，加快施工进度，缩短工期； ⑤参照《市政和房建工程施工扬尘防治“六个百分之百”工作标准》，进一步细化施工扬尘防治管理办法，将“六个百分之百”标准纳入日常动态监管内容，督促工程参建各方严格按照扬尘管控工作要求，加大施工扬尘污染的治理力度。①施工工地周边100%围挡；②物料堆放100%覆盖；③出入车辆100%冲洗；④施工现场地面100%硬化；⑤拆迁工地100%湿法作业；⑥渣土车辆100%封闭运输。 综上所述，通过加强施工管理，采取以上一系列措施，可大幅度降低施工造成的大气污染。由于施工期具有阶段性、暂时性，因此，施工期大气污染物对周围环境空气的影响只是短暂的、局部的，随着施工结束，影响将随之消失。 （2）施工机械尾气 施工机械和运输车辆的动力源一般为柴油，产生的尾气中主要污染物有CO、THC、NOx。主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响。运输路线指定线路行驶，运输尾气排放量相对较小，加之项目所在地四周地势比较开阔，污染物容易扩散，因此对沿线环境及保护区产生的影响相对较小。 在采取上述环保措施后，项目施工期产生的扬尘、施工机械尾气对环境影响不大，措施可行。 2、施工废水污染防治措施 （1）生活污水 本项目施工场人员会产生产生生活污水，其中盥洗废水泼洒降尘，如厕废水设置防渗旱厕，待施工结束后拆除恢复原貌。 （2）施工废水 工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，严禁废水乱排、乱流污染施工场地。施工车辆清洗废水收集沉淀后回用，不外排。另外本环评要求施工期间加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、滴、漏现象的发生。 3、施工期噪声污染防治措施 本项目主体工程已建成，施工不需要大面积土建工程，因此，施工机械噪声主要为切割机、焊接机及运输车辆等。为降低施工期对周边环境的影响，针对施工不同阶段产生的噪声，建议建设单位采取以下措施： （1）对声源进行控制，采用先进的机械设备，优先选择质量较好、噪声强度低的设备和作业车辆。 （2）根据施工现场情况，合理布局，高噪设备均布置于现有厂房内，将其噪声对周围环境的干扰减小到最低。 （3）施工作业全部在厂房内，周围有厂房阻隔，以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中对不同施工阶段的要求。 （4）建立完善的施工现场环境管理制度，提倡文明施工，减少施工中不必要的撞击、磨擦等噪声。 施工噪声影响是暂时的、局部的，随着施工结束影响将消失。 4、施工期固体废物污染防治措施 （1）生活垃圾 施工固废主要为项目建设过程中产生的施工人员产生的生活垃圾。拟建项目的施工人员生活垃圾由施工单位运至当地垃圾填埋场。 （2）土石方及建筑垃圾 拟建项目部分利用现有厂房，主要生产库房为新建厂房，拆除、改造及土建过程中产生的土石方均回填于场地低洼处，做到挖填平衡；建设垃圾主要为废钢材、废包装袋等，外售废品回收站。 5、施工期振动防治措施 本项目主体厂房已建成，不存在打桩、夯土等施工振动，主要振动源为汽车运输过程产生的振动，通过合理设置施工时间，运输车辆经过沿线居民减速慢行，降低振动影响。另外，避免超载运输等措施，且施工期较短，施工范围较小，且离敏感点较远，对周围居民影响较小。 #### 6、施工期生态影响防治措施 本项目位于嘉北工业园区，利用现有厂房，基本不会对生态环境造成影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1污染物源强及污染防治措施 （1）运输扬尘 车辆运输粉尘产生量采用经验公式进行计算： Qy=0.123⋅V5⋅M6.80.85⋅P0.5×0.72⋅L Qt=Qy×L×QM 式中：Qy——汽车行驶起尘量，kg/辆； Qt——运输途中起尘量，kg/a； V——车辆行驶速度，km/h；厂内运输取20km/h。 P——路面状况，kg/m2；参考《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）附录C，取0.008。 M——车辆载重，t/辆；取50t/辆。 L——运输距离，km；厂内运输取0.2km。 Q——运输量，t/a；取501920t/a。 由上式计算可得厂内运输扬尘量为12.406t/a，运输线路进行硬化，并定期洒水抑尘，运输合理控制车速，通过上述措施，运输扬尘可减少60%，则汽车运输扬尘可将至4.962t/a。 （2）堆存及装卸扬尘 根据《第二次全国污染源普查产排污系数手册》中“固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”中颗粒物产生量核算方法，颗粒物包括装卸场尘和风蚀扬尘，产生量计算公式如下： 式中：P——颗粒物产生量，t/a； ZCy——装卸扬尘产生量，t/a； FCy——风蚀扬尘产生量，t/a； Nc——年物料运载车次，车/a，进出场运输车次共计10039次/a； D——单车平均运载量t/车，取50t/车； （a/b）指装卸扬尘概化系数，kg/t，其中：a指各省风速概化系数，甘肃省取0.0011；b指物料含水率概化系数，混合矿石取0.0084； Ef——堆场风蚀扬尘概化系数，kg/m3，混合矿石取0； S——堆场占地面积，m2，取400。 由上述公式计算的原料及产品库物料堆存扬尘及装卸扬尘颗粒物产生量为65.732t/a。 颗粒物排放量计算公式如下： 式中：P——颗粒物产生量，t/a； Uc——颗粒物排放量，t/a； Cm——颗粒物控制措施控制效率，%； Tm——堆场类型控制效率，%。 本项目原料-产品库物料堆放采用封闭式厂棚，根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，封闭式厂棚控制效率为99%，则堆场及装卸扬尘排放量为0.657t/a，对周围环境影响较小。 （3）上料粉尘 根据《逸散性工业粉尘控制技术》“第十八章 粒料加工厂”，进料产污系数按0.0007kg/t-进料，本项目进料量为501920t/a，则粉尘产生量为0.351t/a。本项目进料口上方设置水喷淋，去除效率按50%计，则上料粉尘排放量为0.176t/a。 （4）破碎、筛分粉尘 经加湿后的锂矿、石墨及其他矿石通过料斗皮带输送至破碎机、筛分机进行破碎、筛分，根据《第二次全国污染源普查产排污系数手册》中“3099其他非金属矿物制品制造行业系数手册”，本项目锂矿、石墨及其他矿石破碎、筛分产污系数见下表： 表4-1 破碎、筛分工序粉尘产污系数一览表 工段名称; 产品 名称; 污染物指标; 单位; 产污 系数; 末端治理; 效率. 破碎; 石灰石; 废气量; Nm3/t-产品; 245; /; /. 颗粒物; kg/t-产品; 1.13; 布袋除尘; 99%. 筛分; 废气量; Nm3/t-产品; 245; /; /. 颗粒物; kg/t-产品; 1.13; 布袋除尘; 99%. 本项目锂矿、石墨及其他矿石产品合计为501800t/a，则筛分、破碎废气量分别为12294.1万Nm3/a、12294.1万Nm3/a。鄂破机、圆锥破碎机和筛分机上方分别设置1套集气罩，1#车间、3#车间共用1套布袋除尘器，粉尘经收集后由管道引至布袋除尘器处理，最终由1根15m高排气筒（DA001）排放，集气罩收集效率80%，除尘效率99.7%。本项目年生产330d，每天24h，则本项目破碎、筛分粉尘产排情况见下表： 表4-2 破碎、筛分粉尘产排污情况一览表 产污 环节; 污染物; 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 处理 措施; 效率%; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 破碎; 颗粒物; 567.03; 4612; 布袋除尘器; 99.7; 4.536; 0.5728; 36.9. 筛分; 567.03; 4612; 4.536; 0.5728; 36.9. 集气罩未收集的粉尘量为22.68t/a，以无组织形式排放。 （5）磨粉、分级粉尘 本项目锂矿、石墨及其他矿体经破碎、筛分后经封闭皮带输送至雷蒙磨机、环辊机、立磨机进行磨粉分级，根据《第二次全国污染源普查产排污系数手册》中“3099其他非金属矿物制品制造行业系数手册”，磨粉工序产污系数见下表： 表4-3 磨粉工序粉尘产污系数一览表 工段名称; 产品 名称; 污染物指标; 单位; 产污 系数; 末端治理; 效率. 粉磨; 石灰石; 废气量; Nm3/t-产品; 276; /; /. 颗粒物; kg/t-产品; 1.19; 布袋除尘; 99%. 本项目锂矿、石墨及其他矿石产品合计为501800t/a，则磨粉工序废气量为13849.68万Nm3/a。蒙磨机、环辊机、立磨机均自带布袋除尘器，出风口与粉仓相连接，除尘效率99%。本项目年生产330d，每天24h，则本项目磨粉工序粉尘产排情况见下表： 表4-2 破碎、筛分粉尘产排污情况一览表 产污 环节; 污染物; 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 处理 措施; 效率%; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 磨粉; 颗粒物; 597.14; 4311; 布袋除尘器; 99.7; 5.97; 0.754; 43. （6）食堂油烟 职工食堂设1个基准灶头，就餐人数约20人，每日三餐，食用油人均消耗量约为0.02kg/人·餐，每年按照330d计，则食用油消耗量约为0.4kg/d（0.132t/a）。油烟挥发量按耗油量的3%计，则餐饮油烟产生量约0.012kg/d（0.00396t/a）。 要求在每个烹饪区上方安装相应的集烟罩，并安装一套油烟净化器，油烟净化效率达到60%以上，油烟净化器风机风量按3000m3/h计，平均每天运行4h，则餐饮油烟产生浓度约为0.67mg/m3，经净化处理后油烟排放浓度约为0.27mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中2.0mg/m3的标准限值，之后通过烟道排放。 1.2排放口基本情况 本项目排放口设置参数如下表： 表4-3 废气排放口基本情况一览表 污染源名称; 排气筒编号; 排气筒底部海拔高度/m; 地理坐标; 排气筒参数; 排放口类型. 高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）. 破碎筛分; DA001; 1651.88; 98.2335424 39.8371857; 15; 0.5; 25; 一般排放口. 1.4监测管理要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020），本项目监测计划具体见下表： 表4-4 污染源自行监测方案一览表 监测点位; 监测指标; 监测频率; 执行排放标准. DA001; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值. 厂界; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织. 1.5废气排放情况 根据前文分析可知，本项目废气粉尘排放情况如下： 表4-5 有组织废气排放核算表 污染源; 污染物; 治理措施; 排放量 （t/a）; 排放浓度（mg/m3）. 破碎筛分（DA001）; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器+1根15m排气筒（DA001）; 9.072; 36.9. 表4-6 无组织废气排放量核算表 产污环节; 污染物名称; 国家或地方污染物排放标准; 核算年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 运输; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值; 1.0; 4.962. 堆场装卸; 颗粒物; 1.0; 0.657. 上料; 颗粒物; 1.0; 0.176. 破碎筛分; 颗粒物; 1.0; 226.81. 磨粉分级; 颗粒物; 1.0; 5.971. 项目运营过程中大气污染物年排放量核算表详见下表： 表4-7 大气污染物年排放量核算表 生产阶段; 污染物; 年排放量（t/a）. 本项目; 颗粒物; 247.65. 1.6废气治理可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）废气污染防治可行技术参考表，本项目废气治理可行性见下表： 表4-8 废气污染物防治可行性一览表 排污许可推荐可行技术; 本项目. 废气类别; 主要污染物; 可行技术. 磨机、破碎机、振动筛; 颗粒物; 袋式除尘器; 袋式除尘器. 由上表可知，本项目破碎、筛分、磨粉采用布袋式除尘器为可行技术。 1.8废气达标性分析 （1）正常工况下废气达标性分析 本项目锂矿、石墨及其他矿体堆存、装卸均在封闭式原料-产品库内进行，原料定期设置雾炮机洒水；上料口设置水喷淋设备，传送采用封闭皮带，无组织粉尘对周围环境影响较小，无组织颗粒物均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织浓度限值；破碎机、筛分机分别设置1套集气罩，粉尘经收集后由管道引至布袋除尘器处理，最终由1根15m高排气筒（DA001）排放；磨粉机、分级机均自带布袋除尘器，出风口连接粉仓，磨粉系统与粉仓之间通过封闭气力输送，有组织颗粒物均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织浓度限值。 项目食堂油烟经高效油烟净化器处理后，其油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中的限值。 故在正常工况下，项目有组织废气均能达标排放，对周边环境的影响在可接受范围内。 （2）非正常工况情况分析 非正常情况主要是停电或设备开停车、检修时，环保装置未提前开启，造成废气超标排放，以最不利情况下废气处理系统净化效率为零考虑，源强最大的时段废气排放2h对周围环境的影响。 本项目非正常工况主要为“布袋除尘器”装置故障、集气罩和风机设施故障，处理效率将至50%计。在非正常工况下废气排放的情况见下表： 表4-9 非正常工况排气筒排放情况 污染 源; 污染物; 非正常排放原因; 非正常排放状况; 执行标准; 达标 分析. 浓度mg/m3; 频次及持 续时间; 排放量 kg/a; 浓度mg/m3. 破碎 筛分; 颗粒物; 处理设施非正常运行，处理效率按50%计; 4612; 1次/a，2h/次; 143.19; 120; 不达标. 磨粉; 颗粒物; 2156; 75.40; 120; 达标. 由上表可知，非正常工况下，本项目废气排气筒中的颗粒物均不能达标排放。为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： 1）为有效降低废气处理措施失效或处理效率降低的概率，当废气处理装置发生状况时，应停止对应生产线作业，及时对环保装置进行维修，在恢复正常净化功能后再开启对应生产设备。 2）应建立和完善安全巡视制度，安排巡视工作人员，每班次至少巡视一次，对废气治理措。施进行检查，以利于掌握废气治理设施的运行情况，发现问题可及时处理。 2、废水 2.1废水源强和环境影响分析 本项目不产生生产废水，食堂废水量为0.4m3/d（132m3/a），经隔油池处理后进入化粪池；生活污水量为1.76m3/d（580.8m3/a），经化粪池（30m3）处理后拉运至园区污水处理厂。 生活污水（含食堂）水质参照环境保护部环境工程评估中心编制的《社会区域类环境影响培训》和《给排水技术手册》中的推荐的生活污水水质，生活污水经化粪池预处理后的效率参照《第一次全国污染源普查城镇生活污染源产排污系数手册》中“五区生活污水”经化粪池预处理后的推荐数据，COD、BOD5、氨氮的去除率分别为 22.7%、14%、2.78%，SS 的去除率按50%，动植物油的去除率按15%。 综上，本项目生活污水水质情况见下表： 表4-10 项目水污染物产生情况 污染物指标; 污水量; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 处理前; 浓度（mg/L）; 712.8; 585; 246; 220; 25; 12. 产生量（t/a）; 0.417; 0.175; 0.157; 0.018; 0.0086. 污染物去除效率; 22.7; 14; 50; 2.78; 15. 处理后; 浓度（mg/L）; 712.8; 452.2; 211.56; 110; 24.31; 10.2. 产生量（t/a）; 0.322; 0.1508; 0.078; 0.017; 0.0073. 标准; （GB8978-1996）三级; 500; 300; 400; -; 100. 由上表可知，本项目生活污水经化粪池处理后废水浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，处理可行。 2.2监测要求及排放标准 根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目污水监测计划见下表： 表4-11 污水监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频率; 执行排放标准. 生活污水总排口; pH、SS、CODcr、BOD5、动植物油、氨氮等; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 2.3排放口基本情况 本项目排放口具体见下表： 表4-12 废水排放口基本情况一览表 名称; 类型; 地理坐标; 编号. 污水排放口; 一般排放口 （间接排放）; E：98.2335009 N：39.8365366; DW001. 2.4污水处理依托可行性 嘉北污水处理厂于2017年建设，位于嘉北酒钢新区，北环路以南、战备公路以西的交汇处，采用A2O+MBR工艺，处理规模为35000m3/d，目前已建成运行，主要服务范围为北市区生活污水、嘉北工业园区和酒钢嘉北新区生产废水及生活污水。 （1）处理能力 目前，嘉北污水处理厂实际处理负荷约80%左右，余量约为7000m3/d，本项目废水排放量为2.16m3/d，仅占处理余量的0.03%，远小于污水厂日处理量，处理能力依托可行。 （2）处理水质 由表4-10可知，本项目生活污水经化粪池处理后废水浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，满足园区污水处理厂进水浓度。 （3）处理工艺 园区污水处厂理采用“A2O+MBR”工艺，本项目废水主要为生活污水，污染物主要为COD、BOD5、氨氮、SS和动植物油等，均为常见污染物，不存在重金属或有毒有害物质，不会影响园区污水厂处理工艺，园区污水处理厂出水可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，处理达标后的再生水作为绿化用水及企业生产用水。 综上所述，本项目废水从水质、水量、稳定达标等方面分析，依托可行。 3、噪声 3.1噪声产排情况 运营期主要设备噪声源强依据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）中给出的常见施工设备噪声源强范围值，取其平均值，车辆噪声源强属于间歇排放，通过采取规范管理，控制车速和禁止鸣笛等措施后能够有效的降低对周围环境的影响，项目连续噪声排放设备为给料机、筛分机、破碎机、磨分机、分级机以及风机等产生的噪声，各噪声源的等效声级见表4-12。 本项目对高噪设备拟采取基础减震、厂房隔声、合理布置等措施进行减噪；以降低其噪声对周围环境的影响，噪声源源强见下表： 表4-12 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 单位：dB（A） 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 生产车间; 鄂破机; 95; 44.8; 59.6; 1.2; 3.1; 84.5; 昼; 36.0; 48.5; 1. 圆锥破; 95; 46.6; 55.9; 1.2; 3.1; 84.5; 昼; 36.0; 48.5; 1. 振动筛; 85; 41.5; 55.7; 1.2; 7.8; 74.1; 昼; 36.0; 38.1; 1. 雷蒙磨机; 90; 53.6; 42.5; 1.2; 2.8; 79.6; 昼; 36.0; 43.6; 1. 立磨机; 90; 56.6; 36.7; 1.2; 2.6; 79.6; 昼; 36.0; 43.6; 1. 分级机; 85; 51.9; 34; 1.2; 8.0; 74.1; 昼; 36.0; 38.1; 1. 注：表中坐标以厂界中心（98.2329712,39.836715）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 （2）预测模式 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采用导则上的推荐模式。 ①室内声源 1）首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级，其计算公式如下： Lp1=Lw+10lg(Q4πr2+4R) 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lw——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中 心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/α （1-），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 2）计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的的i倍频带叠加声压级； Lp1i（T）=10lgj=1N100.1Lp1ij 3）计算出室外靠近围护结构处的声压级； Lp2i（T）=Lp1iT−TLi+6 4）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： Lw（T）=Lp2T+10lgS 式中：S——透声面积，m2。 5）然后按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 ②噪声的衰减 ΔLP=LP1−LP2=20lgr2r1 式中：△LP —从距离点声源r1处到r2处产生的距离衰减值，dB； LP1—距点声源r1处的声压级值，dB； LP2—距点声源r2处的声压级值，dB； r1，r2—到点声源的距离，m。 3.2预测结果 通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见下表： 表4-13 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 58.2; 56.5; 1.2; 昼间; 54.4; 65; 达标. 东侧; 58.2; 56.5; 1.2; 夜间; 54.4; 55; 达标. 南侧; 27.3; -29.9; 1.2; 昼间; 34.4; 65; 达标. 南侧; 27.3; -29.9; 1.2; 夜间; 34.4; 55; 达标. 西侧; -36.3; 33.4; 1.2; 昼间; 30.8; 65; 达标. 西侧; -36.3; 33.4; 1.2; 夜间; 30.8; 55; 达标. 北侧; 32; 64.4; 1.2; 昼间; 54.7; 65; 达标. 北侧; 32; 64.4; 1.2; 夜间; 54.7; 55; 达标. 注：表中坐标以厂界中心（97.0414810,40.308994）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 图4-1 贡献值噪声等声级线图 由上表可知，正常工况下，项目厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。厂界噪声达标排放，对周围环境影响较小。 3.3噪声防治措施 为了减小本项目噪声对周边环境的影响，建议建设单位还应采取以下防治措施： ①尽量选择低噪声和符合国家噪声标准的生产设备，并进行定期检修维护，使其处于良好运行状态；在设备的基与地面之间安装减振基座，减小机械振动产生的噪声污染。 ②加强生产车间的隔音措施，如适当增加设备用房墙壁厚度，设备安装应避免接触车间墙壁，并安装隔声门窗。 ③合理布局，合理布置车间内各部设备的位置，减少对周围环境的影响。 ④在安装设备时，在设备与基础之间安装减震材料，如橡胶； ⑤生产车间平时门窗应关闭，加强绿化，禁止夜间作业，以减少噪声对外部环境的影响。 ⑥加强管理，降低人为噪声。建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 只要建设单位严格的执行上述的环保措施，本项目可做到厂界噪声达标排放，不会对周围声环境质量产生明显的不利影响。 3.4噪声影响分析 （1）厂界噪声影响分析 本项目通过选择低噪声设备，减振隔声，合理布局，高噪设备布置于室内，加强管理等措施，根据表4-16预测结果可知，本项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，噪声影响可接受。 （2）敏感目标影响分析 根据现状调查，本项目位于甘肃省嘉北工业园区，项目周边50m范围无噪声敏感点，因此，不再对其进行分析。 3.4监测要求及排放标准 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）等规范，本项目噪声监测要求及排放标准如下表： 表4-14 本项目噪声监测要求及排放标准一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 厂界四周1m; 等效A声级; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 4、固体废物 4.1 固废环境影响分析 （1）生活垃圾 本项目劳动定员20人，年工作330天。生活垃圾产生量以0.5kg/d·人计，生活垃圾产生量为10kg/d（3.3t/a），经生活垃圾桶集中收集后，委托环卫部门定期清运处理。 （2）除尘灰 各生产线不同时进行，且各自独立，待生产另一种产品时，首先清理设备、布袋除尘器等剩余物料，清理完毕再开始生产。根据前文废气源强核算，破碎筛分和磨粉粉尘产生量分别为216.13t/a、597.14t/a，排放量分别为0.52t/a、5.97t/a，则除尘灰产生量为806.78t/a，作为副产品外售。 - （3）废机油、废油桶 - 项目运营期设备维护、检修等过程会产生废机油，废机油及油桶产生量约为使用量的0.2计，即1.6t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年），废机油属于危险废物，废物类别为“HW08”，代码：900-214-08。暂存于危险废物贮存库定期交由有资质单位处置。 4.2处置及去向 （1）一般固废处置及去向 根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），本项目一般固体废物处置措施及去向如下表： 表4-15 一般固废处置及去向情况一览表 固体废物名称; 固废属性; 代码; 物理性状; 产生情况; 储存方式; 处置措施; 最终去向. 产生量t/a; 处置量t/a. 除尘灰; 一般固废; 99; 粉状; 806.78; 布袋除尘器; 806.78; 作为副产品外售. （2）危险废物处置及去向 本项目危险废物处置措施及去向如下表： 表4-16 危险废物处置及去向情况一览表 危险 废物 名称; 危险 废物 类别; 危险 废物 代码; 产生 量t/a; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 废机 油; HW08; 900-2 14-08; 1.6; 检修 过程; 液态; 矿物油; 检修时; T、I; 暂存于危废暂 存间，委托有资质单位处置. 4.3危险废物管理处置要求 本项目依托厂区东北角闲置空房改造作为危险废物贮存库，占地面积50m2，为防止危险废物在厂内临时贮存过程中对环境产生污染影响，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求如下： ①危险废物贮存库单独设置，与其他区域进行隔离。 ②危险废物贮存库采取防风、防雨、防晒、防渗（防渗系数不得小于K≤1×10-10cm/s）等“四防”和防止危险废物流失、扬散等措施。 ③废机油由废油桶封闭盛装，不应遗撒。 ④及时清运，实时贮存量不应超过3吨，暂存时间最长不超过1年。 ⑤应建立档案制度，将存放的危险废物的种类和数量，以及存放设施的检查维护等资料详细记录在案，长期保存，供随时查阅。除此之外，危废间还要 记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、出库日期及接受单位名称。 ⑥危废间配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 4.4危险废物贮存库改造要求 对现有东北角50m2闲置空房改造为危险废物贮存库，平整并修复破碎地面，采用防渗土工膜平铺，土工膜上方及围墙涂抹防渗漆，集中储存区域设置围堰，围堰高度不低于0.15m，门口设置裙脚。根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）相关要求设置相应标识标牌。 4.5危险废物贮存库依托可行性 本项目场地东北角现有1座闲置空房，占地面积50m2，本项目危废主要为废机油，产生量约为1.6t/a，经过“四防”改造后，可满足贮存要求。 5、地下水、土壤 5.1污染源、污染类型及污染途径 评价主要考虑项目化粪池等涉水构筑物及生产车间等防渗层的破裂以及事故情况下污水渗漏、废矿物油泄露经包气带对地下水的影响。 5.2环境保护措施与对策 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）要求，按照“源头控制、过程防控”原则进行防控，为减小本项目对地下水、土壤的污染，应采取以下保护措施： - （1）源头控制措施 根据本项目实际情况，提出如下源头控制措施： 选择先进、成熟、可靠的工艺技术，并对产生的废物进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对构筑物采取相应的措施，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 - （2）过程控制措施 项目过程控制措施主要为各种防渗措施，根据项目各生产功能单元功能，将项目区域划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。 表4-17 分区防渗一览表 防渗分区; 工程内容; 防渗要求. 重点防渗区; 危险废物贮存库; 防渗土工膜，K≤1×10-10cm/s. 一般防渗区; 化粪池; 聚乙烯塑料或玻璃钢，K≤1×10-7cm/s. 简单防渗区; 生产车间、产品库、原料棚、办公区; 一般水泥抹平硬化. 5.3跟踪监测要求 本项目在做好各项防控措施的前提下，正常情况下不会污染地下水、土壤，因此无需跟踪监测。 6、生态 本项目位于嘉北工业园区，项目用地属于园区内工业用地，项目用地系买卖取得土地使用权，包括地上现有厂房，周边无生态环境保护目标，不会对周边生态环境造成明显影响。 7、环境风险 7.1环境风险识别 （1）风险物质和风险源分布情况 根据本建设项目的特点，结合工程分析，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目涉及的环境风险物质主要为废矿物油等。对照HJ 169-2018附录B.2规定，具体识别结果如下表： 表4-18 物质危险识别一览表 序号; 名称; CAS; 危险特性; 贮存地点; 最大储存量（t）; 临界量（t）. 1; 废矿物油; /; 易燃; 桶装，危险废物贮存库; 1.6; 2500. 2; 柴油; /; 易燃; 桶装、生产车间; 2; 2500. 3; 矿物油; /; 易燃; 桶装、生产车间; 1; 2500. - （2）生产设施风险调查 本项目生产设施不存在环境风险。 ### 7.2风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 由表4-18可计算环境风险物质与临界量的比值Q=0.00184，＜1，即环境风险评价工作等级为简单分析。 - 7.3可能影响途径 - （1）泄漏 - 废矿油主要为机械维修过程产生，由于管理不善，造成废矿物油滴落，或者转移过程中遗撒等情况，造成废矿物油污染落油点土壤环境。 - （2）火灾/爆炸衍生的二次污染物 - 废矿物油为易燃物质，发生泄漏后，如遇明火源，易发生火灾/爆炸事故，燃烧产生的废气中含CO、SO2等，以及消防废水均会对周围大气、土壤、地下水环境产生影响。 - 7.4环境风险防范措施及应急要求 - （1）预防措施 - ①危险废物贮存库严禁明火； - ②定期检查废机油、废油桶贮存情况，防止油桶泄漏； - ③加强维修工作人员教育培训，尽量减少废机油的跑冒滴漏。 - （2）应急措施 - 生产车间设置满足消防要求的灭火器等，发生火灾事故时，能够及时满足应急需求。 ## 7.4环境风险评价结论 在各项环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目对环境的风险影响可接受。 表4-19 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 综合开发利用石墨烯、锂矿暨多种矿体加工纳米材料建设项目. 建设地点; （甘肃）省; （嘉峪关）市; （/）区; （/）县; 嘉北工业园区. 地理坐标; 经度; 98°13′59.536″; 纬度; 39°50′12.700″. 主要危险物质 及分布; 柴油、矿物油、废机油，危险废物贮存库. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 泄漏，发生火灾、爆炸事故产生有毒气体（CO等）对周边大气环境产生影响. 风险防范 措施要求; ①危险废物贮存库严禁明火； ②定期检查废机油、废油桶贮存情况，防止油桶泄漏； ③加强维修工作人员教育培训，尽量减少废机油的跑冒滴漏。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 本项目在采取相关防范措施的前提下，本项目外环境造成的风险可控. 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响评价内容 9、总投资及环保投资 本项目为新建项目，利用地上现有建筑物作为生产厂房、办公、宿舍等，因此，环保投资主要为运营期投资。本项目总投资为30000万元，其中环保投资23.7万元，占工程总投资的0.079%。项目环保投资估算一览表见下表： 表4-23 项目环保投资一览表 单位：万元 工期; 项目; 数量; 投资（万元）. 营运期; 噪声; 选用低噪设备、基础减振、隔声; /; 2. 废气; 上料; 水喷淋; 1套; 2.5. 堆场、装卸; 雾炮机; 1根; 1.0. 破碎; 破碎、筛分; 集气罩+布袋除尘器+1根15m排气筒; 1套; 5. 磨粉、分级; 布袋除尘器（自带）+封闭气力运输; 4套; 5. 油烟; 油烟净化器; 1台; 0.5. 固体废物; 垃圾桶; 若干; 0.2. 危险废物贮存库（50m2）; 1间; 5.0. 废水; 生活污水; 化粪池（30m3，1个）隔油池（0.5m3，1个）; /; 2.5. 合计; /; 23.7. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 运输 | 颗粒物 | 道路硬化，定期洒水，减速慢行，篷布遮盖 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2浓度限值 |
|  | 堆存、装卸 | 颗粒物 | 装卸、堆存均在封闭式厂棚，并采用雾炮机定期洒水降尘 |  |
|  | 上料 | 颗粒物 | 上料口设置水喷淋，物料输送采用封闭皮带 |  |
|  | 破碎、筛分 | 颗粒物 | 破碎机、筛分机上方设置集气罩，粉尘收集后经管道至布袋除尘器+15m排气筒（DA001）排放 |  |
|  | 磨粉、分级 | 颗粒物 | 磨粉机、分级机自带布袋除尘器，出风口连接粉仓，磨粉系统与粉仓之间通过封闭气力输送 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型规模 |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 食堂废水经隔油池（0.5m3）处理后进入化粪池（30m3）处理后网排至园区污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 机械设备 | 等效A声级 | 合理布局，基础减振降噪，加强管理定期检修维护、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固体废物 | 办公 | 生活垃圾 | 由环卫部门定期收运 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 废气处理 | 除尘灰 | 作为副产品外售 |  |
|  | 设备检修 | 废机油 | 暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质的单位处置 | - 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 根据“源头控制、过程防控”原则，对危险废物贮存库重点防渗；对化粪池进行一般防渗，对生产车间、产品库、原料库、办公区进行简单防渗。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 在厂区东南角依托现有闲置空房改造为危险废物贮存库，占地50m2，专人负责，设立台账；危险废物暂存间进行防渗、防雨、防晒、防风处理；裙角设置围堰，设置危废标识，现场配置消防与应急救援设施，定期进行检查，定期检查是否有泄露情况。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 建设项目环境保护管理是指工程在施工期、运行期执行和遵守国家、省、市有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受环境主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减免到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合效益。 1.1管理机构组成 项目运行期的环境管理机构为建设单位，负责具体的环境管理和监测，环境监测可委托当地环境监测部门进行监测。环评要求项目业主在运营期设置办公室，安排工作人员，负责组织、协调和监督项目运营的环境保护工作，负责环境保护宣传和教育、以及有关环境保护对外协调工作，加强与环保部门的联系。 1.2环境管理机构职责 环境管理机构负责项目施工期与运行期的环境管理与环境监测工作，主要职责： （1）编制、提出项目施工期、运行期的短期环境保护计划，以及项目的长远环境保护规划； （2）贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门做好环保工作； （3）领导并组织环境监测工作，制定和实施环境监测方案，整理和处理监测数据，建立污染源与监测档案，定期向主管部门及市环境保护主管部门上报； （4）在项目施工期负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实“三同时”制度； （5）检查项目污水排放是否做到清污分流，加强对项目污水管网的维护，并确保污水正确接入污水管网；监督各排污口污染物排放达标情况，确保污染物排放达到国家排放标准； （6）制定和实施职工的环境保护培训方案，提高职工的环境保护意识。 （7）在项目施工期负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实“三同时”制度； （8）维护降噪设备及其它环保设备，使之正常运转，做好地面防渗及日常维护工作； （9）负责全区的环境管理工作。 1.3运营期环境保护管理 （1）工程建设应高度重视环境保护工作，切实贯彻“预防为主、全面规划、综合防治、因地制宜、加强管理、注重实效”方针和“谁开发谁保护、谁破坏谁恢复、谁利用谁补偿”的政策，把“三同时”制度落实到实处，治理好“三废”污染。 （2）制定管理制度，定期检查降噪设备，并定期对设备进行维修，做好维修记录，确保设备的正常运行，控制噪声声值。 （3）生活垃圾用垃圾袋袋装后储存在专用垃圾桶内，封闭存放，每日由环卫部门统一及时清运处理。 （4）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； （5）负责所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； （6）负责运行期环境监测工作，及时掌握污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； （7）项目运行期的环境管理由项目业主承担，并接受环境保护主管部门的指导和监督。 项目环境影响评价文件经批准后，若工程范围、工程内容以及防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位应在项目开工前或变更工程开工前，依法重新报批环境影响评价文件或由建设单位组织环境影响的后评价，采取改进措施，并报原环境影响评价文件审批部门和建设项目审批部门备案。 2、排污口规范化管理 （1）设置标志牌 排污口应按《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995与GB15562.2-1995）及2023年修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等规定设置环境保护图形标志牌，污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。 表5-1 环保图形标志示例 序号; 警告图形标志; 名称; 功能. 1; 废水排放源; 表示污水向水体排放. 2; 废气排放源; 表示废气向大气环境排放. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 5; 危险废物暂存间; 表示危险废物暂存间. （2）排污口管理原则 排污口是企业污染物进入环境，污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。具体管理原则如下： ①向环境排放的污染物的排放口必须规范化。 ②列入总量控制的污染物排放源列为管理的重点。 ③如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。 ④工程固体废物堆存时，应设置专用堆放场地，并有防扬散、防流失、对有毒有害固体废物采取防渗漏措施。 （3）建档管理 排污口应建档管理，应使用国家环保部统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况纪录于档案。 3、排污许可管理 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十五、非金属矿物制品业30”-“石墨及其他非金属矿物制品制造309”-“石墨及碳素制品制造3091（除石墨制品、碳制品、碳素新材料以外的），其他非金属矿物制品制造3099（单晶硅棒，沥青混合物）”，排污许可类型为简化管理，项目在实际排污前需进行排污许可申报，履行排污许可手续。 |

- 六、结论

本建设项目符合国家及地方产业政策要求、规划要求；选址合理；通过工程分析、环境影响分析，本项目施工期和运行期存在的环境问题，在认真落实各项污染防治措施，对所产生的污染物进行有效处理和处置，对周围环境不会产生显著影响。因此，从环保角度而言，本项目实施可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表  （单位：t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.496 |  | 0.496 | +0.496 |
| 废水 | 生活污水 |  |  |  | 580.8 |  | 580.8 | +580.8 |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 3.3 |  | 3.3 | +3.3 |
|  | 除尘灰 |  |  |  | 806.78 |  | 806.78 | +806.78 |
|  | 废机油 |  |  |  | 1.6 |  | 1.6 | +1.6 |